关于2020年广州花都（清新）产业转移

工业园环境管理情况汇报

广州花都（清新）产业转移工业园（原佛山禅城（清新）产业转移工业园）是原清远市清新县人民政府与佛山市禅城区人民政府合作组建的，2009年2月6日经省政府批准、省经贸委认定佛山禅城（清新）产业转移工业园为广东省产业转移工业园。2015年11月省经信委更名为广州花都（清新）产业转移工业园。工业园位于清新区下滨江片区的禾云镇与龙颈镇交界处丘陵地带，规划面积6768亩，主要承接佛山的陶瓷建材产业及配套产业。2020年环境管理情况具体如下：

一、环评落实情况

广州花都（清新）产业转移工业园的一期环评于2008年经原省环保局批复（粤环审〔2008〕485），园区经省级环保部门批准的环评面积451.2公顷，园区已开发建设面积160.2公顷。二期环评规划面积291公顷，二期环评对整园现状包括首期作回顾性评价，也包括有制定了三线一单，园区二期环评报告书经历了三次报送和两次撤回修改：分别是第一次于2016年12月7日完成送审（收件号：109634）。2017年5月，按省环保部门要求撤回二期环评报告书（送审稿），并对园区发展空间、排放总量进行调规修改，涉及园区的排放总量指标问题，通过多方努力，于2019年1月经清远市生态环境局协调，在全市内统筹解决。园区二期环评报告书已于2019年4月1日第二次报送给省生态厅（受理工号：121962），4月16—17日，在省环境技术中心召开了园区二期环评报告技术专家评审会，但由于按照专家意见进行进一步补充相关数据和内容。所需时间较长，于2019年6月再次撤回修改。经过多次修改，二期环评已于2019年11月11日第三次报送（受理工号：123597），报告书修改后提交省环境技术中心，中心初审后并请专家函审，环评单位根据函审意见，进一步修改完善稿件。2021年2月8日，修改完善的报告书上报省厅报审系统。审核通过后，报告书纸质材料于2月22日向省生态环境厅正式报送。

二、建设项目情况

（一）企业落实环评情况

企业落实环评情况：截至2020年底，园区共有入园企业31家，其中已经建成企业24家（其中停产3家），在建企业5家，未建企业2家。上述企业中有 30家有环评审批，有1家企业环评正在办理中。

（二）企业落实环保措施情况

1.废气处理措施。所有在产陶瓷企业窑炉、喷雾塔排放口废气都经过喷淋、旋风除尘、布袋除尘等措施去除颗粒物，其中窑炉尾气进入脱硫塔进一步处理，除去二氧化硫。喷雾塔废气除尘后分别经过脱硝设备和脱硫塔处理后二氧化硫、氮氧化物达标排放。2015年，园区陶瓷企业喷雾塔、窑炉排放口前均已安装在线监控设备，并全部与区环保局监测平台联网实现24小时在线监控。

2.全面落实使用天然气情况：园区贯彻落实中央环保督察整改要求，全面推动园区陶瓷企业窑炉生产线落实使用天然气生产，至2018年底，园区陶瓷企业生产线均已全部完成“煤改气”设备改造，其中有17条生产线已经使用天然气生产。园区供应天然气企业正茂天然气站于2017年建成投产，2020年新增建设三期场站，供气能力提升至200万立方/日。自2020年复工复产起，园区所有陶瓷企业在产窑炉生产线均已落实使用天然气生产，用气量约为150万立方/日。

3.固体废物处理。园区一般固废通过综合利用进行处理。主要措施一是企业在厂区内规范堆放固废；二是促进固废回收利用，鼓励园区3家陶瓷企业上新设备新技术，以废砖作为原料生产环保透水砖，使废砖得到回收利用。清远市伟源环保科技公司（即小西湾项目）综合利用项目、鑫铜大象项目（固废处理）均已投入运营或试运行，园区陶瓷企业产生的抛光渣得到回收利用;三是陶瓷企业通过工艺技术升级将抛光渣掺入原料回收利用，达到内部循环利用的效果。

三、园区没有集中供热设施

四、污水集中处理情况

园区废水为生产废水和生活污水，生产废水全部可以回用，不外排，所有陶瓷企业都建设有排水口缓冲应急池。园区建有日处理量10000吨的禾云污水处理厂已于2010年投入运营，污水集中处理配套管网已全部完成，总长为9.32公里。禾云污水厂接收禾云圩镇和园区生活污水,每天处理量约为5000吨,其中园区的生活废水排放量在2300t/d左右。园区已经完成污水管网改造，分步实施并完成了工业园市政污水管修复工程、工业园市政污水管改造工程，目前园区生活污水主要污染物为COD、氨氮，全部经园区污水管网进入污水处理厂集中进行达标排放，处理达标率为100%。

五、纳污水体水质情况

纳污水体禾云河是园区东边的自然河流，全长约10公里，鹿田截面水流宽度仅为2米，水深0.3—1米，径流量偏小，最后流入下游滨江河，沿途均有村庄约20多个。过去一年来，工业园及禾云镇联合采用多重措施开展治理：一是发挥园区出水口截污回抽设施的作用，把路面清洁产生的污水及初始雨水截回到污水厂处理。加强日常巡查，监管园区企业内部雨污设施的情况，持续不断对园区企业进行雨污分流排查，检查企业出水口，督促企业做好厂区清洁生产。二是清理禾云河鹿田上游农业面源，加大力度配合区相关职能部门清理禾云河上游的畜禽养殖场。三是投入600万元推进禾云墟镇至污水厂沿线管网升级改造，包括禾云镇政府至禾云河鹿田断面S114线沿线两旁居民生活污水改造，确保圩镇污水进入污水厂管网经过系统处理再排放。通过上述努力，使园区的纳污水体质量逐步得到改善和达标，群众对园区的满意度提升。

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会

2021年3月15日