清远市清新区生态环境质量报告书

（2021年公众版）

清远市生态环境局清新分局

2022年2月

- 第一章 环境空气质量状况

近年来清新区经济建设、城市建设持续快速发展，城市环境空气状况发生了很大变化。为适应城市发展需求，防治城市大气污染，改善区域环境空气质量，切实提高人民群众生活水平，根据《中华人民共和国环境大气污染防治法》、《环境空气质量标准》、《广东省生态环境监测方案》、《关于印发全国环境监测站建设标准的通知》（环发［2007］56号）、《关于印发〈清远市重点镇（街）环境空气质量考核办法（试行）〉的通知》（清环委［2020］2号）等有关要求，建设环境空气自动监测站，对清新区中心城区、重点（街）镇开展环境空气质量监测，掌握环境空气质量变化趋势。

- 中心城区环境空气质量状况

- 2021年，我区空气质量指数（AQI）范围为20-143，达标天数346天，有效监测天数365天，其中环境空气质量类别为优的有164天，良的有182天，轻度污染的有19天，无中度污染以上天数，AQI优良率为94.8%。二氧化硫年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮年均浓度为22微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为39微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为22微克/立方米，臭氧八小时第90百分位数浓度为145微克/立方米、一氧化碳第95百分位数浓度为1.1毫克/立方米，综合质量指数为3.06。环境空气六项污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。在我市环境空气质量排名第7，详见表1-1、图1-1。

图1-1  2021年与2020年清新区空气质量类别对比情况

表1-1  2020-2021年清新区环境空气质量情况

| 年度 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | PM10（μg/m3） | PM2.5（μg/m3） | CO第95百分位数（mg/m3） | O3-8h第90百分位数（μg/m3） | 综合指数 | AQI优良率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 9 | 21 | 38 | 24 | 1.1 | 144 | 3.08 | 94.3 |
| 2021 | 8 | 22 | 39 | 22 | 1.1 | 145 | 3.06 | 94.8 |
| 同比% | -11.1 | 4.8 | 2.6 | -8.3 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 0.5 |

2021年作为首要污染物出现次数最多的因子是O3-8h，占84.6%；其余首要污染物分别是PM10、PM2.5、NO2，各占10.4%、2.5%、2.5%。详细数据见表1-2。

表1-2  2020-2021年清新区首要污染占比统计情况

| 年度 | PM10首污占比（%） | PM2.5首污占比（%） | NO2首污占比（%） | O3-8h首污占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 9.4 | 13.6 | 3.1 | 73.8 |
| 2021 | 10.4 | 2.5 | 2.5 | 84.6 |

降尘指标中清新职校办公楼测点、环境监测站办公楼测点年均值分别为4.4t/km2·月、3.7 t/km2·月，清新区降尘年均值为4.0t /km2·月。表1-3。

表1-3 2021年清新区降尘数据统计情况

| 年度 项目 | 年均统计值降尘（降尘（吨/平方公里·月） | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 清新区环境监测站 | 3.7 | 8 |
| 清新区职业技术学校 | 4.4 | 8 |

根据清远市生态环境保护委员会《关于印发〈清远市重点镇（街）环境空气质量考核办法（试行）〉的通知》（清环委［2020］2号）文件要求，从2021年起，根据NO2、PM10、PM2.5、O3-8h四项考核指标，计算空气质量综合指数并排名。

- 第二节 重点镇（街）环境空气质量状况

在2021年清远市区11个重点镇（街）空气质量排名中，清新太和子站空气质量综合指数2.72，全市排名第1位；禾云子站空气质量综合指数2.76，全市排名第3位；太平子站空气质量综合指数2.93，全市排名第6位；山塘子站空气质量综合指数2.97，全市排名第7位。

表1-4  2021年清新区重点镇（街）环境空气质量状况统计

单位：微克/立方米

| 镇（街） | 监测点位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 优良率 | 综合指数 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾云镇 | 禾云子站 | 22 | 49 | 21 | 145 | 93.9% | 2.76 | 3 |
| 太和镇 | 清新太和子站 | 22 | 38 | 21 | 165 | 87.9% | 2.72 | 1 |
| 太平镇 | 太平子站 | 21 | 47 | 28 | 151 | 92.6% | 2.93 | 6 |
| 山塘镇 | 山塘子站 | 22 | 51 | 24 | 160 | 89.9% | 2.97 | 7 |

- 水环境质量状况

- 第一节 饮用水源地水环境质量

#### 一、城市集中式饮用水环境质量

- 1.清新区城市集中式饮用水水环境现状

- 2021年，我区共2个城市集中式饮用水源地，分别为滨江河三坑滩饮用水水源地、北江芒洲饮用水水源地。滨江河三坑滩饮用水水源地、北江芒洲饮用水水源地水质类别稳定达到Ⅱ类，基本评价因子年均值全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求。

- 2.全分析监测情况

- 2021年，滨江河三坑滩饮用水水源地、北江芒洲共开展2次109项全分析；共开展的2次全分析中，所有指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838―2002）标准限值。

- 3.取水量达标情况

- 2021年，我区滨江河三坑滩（原滨江河迳口）饮用水水源取水总量为2312.4420万吨，比2020年（2081.0552万吨）增长11.12%，总达标水量为2312.4420万吨，水质达标率为100%，与2020年持平；北江芒洲饮用水水源地取水总量为5627.7866万吨，比2020年（4832.89万吨）增长16.45%，总达标水量为5627.7866万吨，水质达标率为100%，与2020年持平。

表2-2  滨江河三坑滩饮用水水源地取水量统计表

| 饮用水源地名称 | 取水量（万吨） | 达标水量（万吨） | 水质达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨江河三坑滩饮用水水源地 | 2312.4420 | 2312.4420 | 100 |
| 北江芒洲饮用水水源地 | 5627.7866 | 5627.7866 | 100 |

#### 二、乡镇集中式饮用水和千吨万人饮用水环境质量

1.清新区2020年乡镇集中式饮用水水环境现状

- 2021年我区乡镇集中式饮用水水源地共有7个，分别为太平镇大秦水库、石潭镇下坑水库、浸潭镇大罗山水库、山塘镇北江饮用水源地、三坑镇漫水河饮用水源地、龙颈镇石坎河饮用水源地、禾云镇飞蛾涌饮用水源地。2021年乡镇集中式饮用水源水质均达到饮用水源水质要求（达到或优于Ⅲ类标准）达标率为100%。

- 千吨万人地表水饮用水水质现状

- 2021年我区千吨万人地表水饮用水监测断面共有9个，分别为：秦皇河太平镇龙湾村水库型水源地、滨河浸潭镇大树墩村水库型水源地、滨河石潭镇蒲坑村水库型水源地、漫水河三坑镇布坑村河流型水源地、北江山塘镇山塘村河流型水源地、滨河禾云镇田心村河流型水源地、滨河浸潭镇大树墩村河流型水源地、滨河浸潭镇高车村委会河流型水源地、龙颈镇河东村河流型水源地，比2020年新增1个点位。2021年千吨万人地表水饮用水水质均达到饮用水源水质要求（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100%。

- 第二节  地表水环境质量状况

#### 一、主要河流水质状况

- 2021年，清新区主要河流滨江河、秦皇河、漫水河共设置了4个监测监测断面，分别为滨江河飞水桥、秦皇河正江口、漫水河三青大桥和漫水河山塘水黄坎桥。2021年，滨江河飞水桥、秦皇河正江口年均水质为Ⅱ类水，漫水河三青大桥为Ⅲ类水质，漫水河山塘水黄坎桥为Ⅴ类水质。

- 2021年，清新区主要河流监测断面Ⅰ类水质占比0%，Ⅱ类水质占比50%，Ⅲ类水质占比25%，Ⅳ类水质占比0%，Ⅴ类水质占比25%，劣Ⅴ类水质占比0%，水质优良率为75%。

图2-1  2021年期间河流水质类别比重图

#### 二、湖库水环境质量状况

- 2021年期间，龙须带水库、大秦水库、下坑水库、大罗山水库总体水质优良。龙须带水库、大罗山水库为Ⅰ类水质，大秦水库、下坑水库为Ⅱ类水质，水质达标率100%。

#### 三、省考水功能区水环境质量状况

2021年，省考水功能区滨江河石潭断面为Ⅱ类水质、龙须带水库为Ⅰ类水质，滨江清新县保留区珠坑断面为Ⅲ类水质。

#### 四、河长制水环境质量状况

2021年，我局按照《清远市清新区河长制水质监测及评价方案》对全区48条设立区、镇级河长的河流及排坑实施季度监测，共设置62个地表水水质监测断面和9个集中式饮用水源地水质监测断面，获取监测数据7160个。

2021年，我区9个集中式饮用水源地水质监测断面水质达标率为100%（达到或优于Ⅲ类水质）；62个地表水水质监测断面中37个地表水监测断面达到或优于Ⅲ类水质要求，较2020年减少4个，19个地表水断面为Ⅳ-Ⅴ类，较2020年增加5个，6个断面水质为劣Ⅴ类，与2020年减少1个。目前，我区共有25个地表水监测断面未达到Ⅲ类水质目标要求，占比为40.3%，较2020年增加4个，此外劣Ⅴ类断面占比由2020年的11.3%下降为9.68%，地表水总体水质改善。

图2-2  2021年期间河长制断面水质类别比重

- 第三章  声环境质量状况

随着近年来经济的不断发展，清新区经济建设、城市建设持续快速发展，国民生产总值由2016年的232.5亿元增加到2020年的275.1亿元，公路通车总里程由2013年的2518.37公里增加到2020年的公里2700.06公里，汽车保有量由2016年的10.2274万辆增加到2020年的13.8062万辆公里，城市环境建设功能用地及各声环境功能区的声环境状况都发生了变化。

为适应城市发展需求，为防治城市环境噪声污染，改善区域声环境质量，提高人民群众生活水平提供科学数据支撑，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准》、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》相关要求，结合清新区建成区实际情况，制定《清远市清新区建成区声环境监测方案》、《2020年清远市清新区功能区声环境监测方案》，于2016年7月4日和2020年12月30日分别通过清远环境保护局的审批（清环函〔2016〕530号）和（清环函〔2020〕671号）。根据相关方案，对清新区进行声环境质量监测，了解城市声环境趋势变化。

#### 一、区域声环境质量

2021年清新区区域声环境昼间平均等效声级为57.0 分贝，区域声环境监测评价等级均为三级，较上一年相比上升0.2分贝。结果见下表3-1。

表3-1  2021年清新区区域声环境昼间监测统计结果

| 年度 | 网格总数 （个） | 网格大小 （m×m） | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等效声级dB(A) | Leq范围dB(A) | 评价等级 |
| 2020 | 109 | 350×350 | 56.8 | 42.9~64.0 | 三级 |
| 2021 | 109 | 350×350 | 57.0 | 45.0~76.1 | 三级 |

#### 二、道路交通声环境质量

2021年期间，全区每年道路交通昼间噪声等效声级为70.2分贝，评价等级为三级，较上一年相比，评价等级由四级下降至三级，噪声降低2.6分贝，道路交通声环境质量有所改善，结果见下表3-2。

表3-2   2021年清新区城市道路交通昼间噪声监测统计结果

| 地区 | 有效路段 （个） | 平均路宽 （m） | 总路长 （m） | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 等效声级dB(A) | 评价等级 | 车流量（辆/小时） |
| 2020 | 22 | 24.6 | 37750 | 72.8 | 四级 | 31764 |
| 2021 | 22 | 24.6 | 37750 | 70.2 | 三级 | 31437 |

#### 三、功能区声环境质量

根据历来季度监测结果统计，清新区7个功能区声环境监测点位，其中第一季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为3个，达标率为42.9%，夜间超标点位为清新区人民医院、诚信苑、广硕公司西、清新花园酒店南-环城路。

第二季度昼间功能区声值达标共6个，达标率为85.7%，昼间超标点位为美林宏景新城；夜间达标数量为4个，达标率为57.1%，夜间超标点位为市生态环境局清新分局、广硕公司西、清新花园酒店南-环城路。

第三季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为4个，达标率为57.1%，夜间超标点位为美林宏景新城、广硕公司西、清新花园酒店南-环城路。

第四季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为7个，达标率为100%，详见表3-3。

表3-3  清新区各功能区噪声监测结果

| 年度 | 评价项目 | 功能区类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类区 | 3类区 | 4类区 |
| 2021 第一季度 | Ld | 55.2 | 60.7 | 67.9 |
|  | Ln | 48.8 | 61.9 | 60.3 |
|  | Ldn | 57.1 | 67.7 | 68.8 |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |
|  | 夜达标率（%） | 40 | 0 | 0 |
|  | 昼夜达标率（%） | 70 | 50 | 50 |
| 2021 第二季度 | Ld | 57.7 | 57.8 | 67.6 |
|  | Ln | 47.9 | 58.4 | 56.4 |
|  | Ldn | 58.3 | 64.4 | 67.2 |
|  | 昼达标率（%） | 80 | 100 | 100 |
|  | 夜达标率（%） | 80 | 0 | 0 |
|  | 昼夜达标率（%） | 80 | 50 | 50 |
| 2021 第三季度 | Ld | 52.8 | 57.8 | 65.0 |
|  | Ln | 48.4 | 58.4 | 55.3 |
|  | Ldn | 56.2 | 64.4 | 65.1 |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |
|  | 夜达标率（%） | 80 | 0 | 0 |
|  | 昼夜达标率（%） | 90 | 50 | 50 |
| 2021 第四季度 | Ld | 54.3 | 51.0 | 60.3 |
|  | Ln | 44.4 | 42.9 | 52.8 |
|  | Ldn | 54.5 | 51.7 | 61.3 |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |
|  | 夜达标率（%） | 100 | 100 | 100 |
|  | 昼夜达标率（%） | 100 | 100 | 100 |