关于《万裕（清新）塑胶制品有限公司鞋底配套生产线设备自动化更新升级技术改造项目环境影响报告表》的批复

万裕（清新）塑胶制品有限公司：

你单位报批的《万裕（清新）塑胶制品有限公司鞋底配套生产线设备自动化更新升级技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规规定，经研究，批复如下：

- 万裕（清新）塑胶制品有限公司鞋底配套生产线设备自动化更新升级技术改造项目主要内容为对位于清远市清新区太平镇的万裕（清新）塑胶制品有限公司已建厂房布局及生产内容进行调整，取消现有射出TPU产品线，新增全自动EVA特殊射出发泡成型机等设备。项目建成后，全厂生产内容为年产射出PHYLON及传统模压中底1000万双、自制EVA粒子1900吨、模具产品3000套、塑胶袋50吨。

- 根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。项目生活污水，水洗消光水、生产车间地面清洁水汇入自建污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及太平污水处理厂设计进水浓度较严值后，经市政污水管网排入太平污水处理厂处理。

- （二）严格落实大气污染防治措施。1、有组织废气排放标准执行要求：喷漆、调漆车间有机废气执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）第Ⅱ时段限值要求；造粒车间、IP车间、鞋配件成型车间、研磨车间的非甲烷总烃、TDI、MDI、IPDI、PAPI执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；塑胶袋车间非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值2、厂区内无组织非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；3、厂界无组织废气排放标准执行要求：颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值要求，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，总VOCs执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010）表2无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物要分类并及时规范处理，固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定要求。

（五）该技术改造项目VOCs总量控制指标在原有项目的排放指标中解决，不新增VOCs排放总量，实施升级改造后整厂VOCs总量控制指标为6.218t/a。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行排污许可管理制度，未依法办理排污许可手续的不得排放污染物。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理环境保护竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局