关于《敏实集团投资有限公司汽车配件生产项目（二期）环境影响报告表》的批复

清远敏实汽车零部件有限公司：

你单位报批的《敏实集团投资有限公司汽车配件生产项目（二期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规规定，经研究，批复如下：

- 敏实集团投资有限公司汽车配件生产项目（二期） (以下简称“该项目”) 位于清远市清新区太平镇盈富工业区飞翔路8号，本次改扩建项目新增1栋1层生产楼、1栋3层办公楼、1栋2层饭堂以及2栋1层仓库、3栋1层辅房等配套建筑。产品生产线改扩建方案为：在2号厂房（二期）增加4条密封条押出件生产线，增加年产55万套密封条押出件；将项目（一期）现有的饰条押出件生产线搬迁到2号厂房（二期）；现有注塑喷漆件生产线增加烫印及上胶粘合工序。

- 根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。生活污水经“隔油隔渣池+三级化粪池”处理后通过厂区总排口排入市政管网，由市政管网排入太平污水处理厂处理。

- （二）严格落实大气污染防治措施。1、有组织废气排放标准执行要求：项目注塑喷漆件调胶、上胶、晾干等工序产生的有机废气排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值；项目饰条押出件生产工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2376-2022）表1挥发性有机物排放限值及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值的较严者，氯化氢、颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；项目密封条押出件生产线产生的有机废气排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值的严者，天然气燃烧废气及其他工序产生的颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。2、厂区内无组织非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。3、厂界无组织废气排放标准执行要求：项目无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值的严者；苯、甲苯、二甲苯、总VOCs排放参照执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表3无组织排放监控点VOCs浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物要分类并及时规范处理，固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定要求。

（五）项目总量控制指标：本次改扩建后企业VOCs新增排放5.823吨/年，氮氧化物新增排放0.048吨/年。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行排污许可管理制度，未依法办理排污许可手续的不得排放污染物。

五、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理环境保护竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局

2023年8月28日