清远市清新区生态环境质量报告书

（2024年公众版）

清远市生态环境局清新分局

2024年6月

- 第一章 环境空气质量状况

2024 年，我区设置清新太和、清新区环境监测站、清新二小、禾云、山塘、太平6个环境空气自动监测站点，在线监测二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM 10 ）、细颗粒物（PM 2.5 ）、一氧化碳、臭氧共6 项指标，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。我区设置清远市清新区实验学校、清远市清新区环境监测站2个降尘监测点位，每月监测降尘指标。

#### 一、国控站点环境空气质量状况

- 2024年，清新太和（国控站点）空气质量指数（AQI）范围为14-169，达标天数342天，有效监测天数352天，其中空气质量类别为优的有209天（占59.4%），良的有133天（占37.8%），轻度污染的有9天（占2.6%），中度污染的有1天（占0.3%），无重度污染以上天数，AQI优良率为97.2%， 同比上升3.6个百分点，详见图1及表1-1。二氧化硫年均浓度为6微克/立方米，二氧化氮年均浓度为16微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为33微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为20微克/立方米，臭氧日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数为133微克/立方米、一氧化碳日均浓度第95百分位数为0.9毫克/立方米，综合质量指数为2.59，同比降低0.28，空气质量改善9.8%。环境空气六项污染物浓度指标均达到国家《环境空气质量标准》二级标准，详见图2及表1-2。

图1  2024年清新太和（国控站点）空气质量类别分布

表1-1  2023-2024年清新太和（国控站点）环境空气优良天数    单位：天

| 年度 | AQI范围 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 无效天 | AQI优良率(%) | 在8个区县中排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 17-175 | 181 | 140 | 20 | 2 | 22 | 93.6 | 7 |
| 2024 | 14-169 | 209 | 133 | 9 | 1 | 14 | 97.2 | 7 |

图2  2023-2024年清新太和（国控站点）各项污染物年评价浓度

（CO单位为毫克/立方米，其余为微克/立方米）

表1-2  2023-2024年清新太和（国控站点）各项污染物年评价浓度（CO单位为毫克/立方米，其余为微克/立方米）

| 年度 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-8h | 综合指数 | AQI达标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 8 | 18 | 37 | 22 | 0.9 | 146 | 2.87 | 93.6 |
| 2024 | 6 | 16 | 33 | 20 | 0.9 | 133 | 2.59 | 97.2 |

- 2024年，在清新太和（国控站点）空气质量自动监测数据中作为首要污染物出现次数最多的因子是O3-8h，占81.8%，同比上升4个百分点；其余首要污染物分别是PM10、PM2.5、NO2，各占9.8%、7.7%、0.7%，PM10首要污染占比下降5.6个百分点，PM2.5首要污染占比上升2.1个百分点，NO2首要污染占比下降0.5个百分点，详见图3及表1-3。

图3  2023-2024年清新太和（国控站点）首要污染物占比

表1-3  2023-2024年清新太和（国控站点）首要污染物占比

| 年度 | O3-8h首污占比 （%） | PM10首污占比 （%） | PM2.5首污占比 （%） | NO2首污占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 77.8 | 15.4 | 5.6 | 1.2 |
| 2024 | 81.8 | 9.8 | 7.7 | 0.7 |

#### 二、中心城区环境空气质量状况

- 2024年，我区中心城区（中心城区统计站点包括：清新太和、清新区环境监测站、清新二小）空气质量指数（AQI）范围为15-146，达标天数359天，有效监测天数366天，其中环境空气质量类别为优的有235天（占64.2%），良的有124天（占33.9%），轻度污染的有7天（占1.9%），无中度污染以上天数，AQI优良率为98.1%，同比上升4.7个百分点，详见图4及表1-4。二氧化硫年均浓度为9微克/立方米，二氧化氮年均浓度为17微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为31微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为19微克/立方米，臭氧日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数为127微克/立方米、一氧化碳日均浓度第95百分位数为1.0毫克/立方米，综合质量指数为2.59，同比降低0.22，空气质量改善7.8%。环境空气六项污染物浓度指标达到国家《环境空气质量标准》二级标准，详见图5及表1-5。

图4  2024年清新区中心城区空气质量类别分布

表1-4  2023-2024年清新区中心城区环境空气优良天数    单位：天

| 年度 | AQI范围 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 无效天 | AQI优良率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 17-158 | 197 | 145 | 22 | 1 | 0 | 93.7 |
| 2024 | 15-146 | 235 | 124 | 7 | 0 | 0 | 98.1 |

图5  2023-2024年中心城区各项污染物年评价浓度

（CO单位为毫克/立方米，其余为微克/立方米）

表1-5  2023-2024年中心城区各项污染物年评价浓度

（CO单位为毫克/立方米，其余为微克/立方米）

| 年度 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-8h | 综合指数 | AQI达标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 8 | 18 | 35 | 21 | 1 | 141 | 2.81 | 93.7 |
| 2024 | 9 | 17 | 31 | 19 | 1 | 127 | 2.59 | 98.1 |

- 2024年，在中心城区空气质量自动监测数据中作为首要污染物出现次数最多的因子是O3-8h，占74.8%，同比下降2.6个百分点；其余首要污染物分别是PM10、PM2.5、NO2，各占11.5%、12.2%、1.5%，PM10首要污染占比下降1.0个百分点，PM2.5首要污染占比上升6.2个百分点，NO2首要污染占比下降2.7个百分点，详见图6及表1-6。

图6  2023-2024年清新区中心城区首要污染物占比

表1-6  2023-2024年清新区中心城区首要污染物占比

| 年度 | O3-8h首污占比（%） | PM10首污占比 （%） | PM2.5首污占比 （%） | NO2首污占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 77.4 | 12.5 | 6.0 | 4.2 |
| 2024 | 74.8 | 11.5 | 12.2 | 1.5 |

- 我区共设置两个降尘监测点位，分别是清远市清新区实验学校、清新区环境监测站，年均浓度分别为1.4t/km2·月、1.3 t/km2·月，分别下降56.2%、48.0%，清新区降尘年均值为1.4 t /km2·月，下降50.0%，详见表1-7。

表1-7  2023-2024年清新区中心城区降尘浓度   单位：吨/平方公里·月

| 点位 浓度 年度 | 清远市清新区实验学校 | 清新区环境监测站 | 平均值 | 推荐限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 8 |
| 2024 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |  |

#### 三、重点镇（街）环境空气质量状况

根据清远市生态环境保护委员会《关于印发〈清远市重点镇（街）环境空气质量考核办法（试行）〉的通知》（清环委〔2021〕2号）文件要求，对清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、源潭镇、龙塘镇、石角镇，清新区太和镇、山塘镇、太平镇、禾云镇等11个重点镇（街）的进行考核。2024年排名规则：按照优良天数比例（AQI达标率）从大到小进行排名。若优良天数比例相同，则以PM2.5评价浓度从小到大排名，若优良天数比例和PM2.5评价浓度均相同，则以PM10评价浓度从小到大排名。

在2024年清远市区11个重点镇（街）空气质量排名中，禾云子站AQI达标率为98.9%，同比下降0.5个百分点，空气质量综合指数为2.65，全市排名第1位；清新太和子站AQI达标率为97.2%，同比上升3.6个百分点，空气质量综合指数为2.59，全市排名第3位；太平子站AQI达标率为96.3%，同比下降1.7个百分点，空气质量综合指数为2.83，全市排名第5位；山塘子站AQI达标率为94.9%，同比持平，空气质量综合指数为2.86，全市排名第11位，详见表1-8。

表 1-8  2023-2024年禾云子站空气质量状况统计 单位：微克/立方米

| 站点名称 | 年度 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | CO（毫克/立方米） | 综合指数 | AQI达标率（%） | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾云 子站 | 2023 | 8 | 18 | 45 | 21 | 109 | 1.0 | 2.75 | 99.4 | 1 |
|  | 2024 | 6 | 17 | 37 | 19 | 1.1 | 125 | 2.65 | 98.9 | 1 |
| 清新太和 子站 | 2023 | 8 | 18 | 37 | 22 | 146 | 0.9 | 2.87 | 93.6 | 5 |
|  | 2024 | 6 | 16 | 33 | 20 | 0.9 | 133 | 2.59 | 97.2 | 3 |
| 太平 子站 | 2023 | 5 | 16 | 46 | 25 | 123 | 1.1 | 2.90 | 98.6 | 2 |
|  | 2024 | 8 | 20 | 35 | 20 | 1.1 | 136 | 2.83 | 96.3 | 5 |
| 山塘 子站 | 2023 | 7 | 22 | 50 | 27 | 144 | 1.0 | 3.30 | 94.9 | 3 |
|  | 2024 | 5 | 20 | 38 | 21 | 1.0 | 142 | 2.86 | 94.9 | 11 |

- 地表水环境质量状况

#### 一、主要河流水质状况

- 2024年，清新区主要河流滨江河、秦皇河、漫水河共设置了4个监测断面，分别为滨江河飞水桥、秦皇河正江口、漫水河三青大桥和漫水河山塘水黄坎桥。2024年，滨江河飞水桥、漫水河三青大桥、秦皇河正江口水质均为Ⅱ类水，漫水河山塘水黄坎桥为Ⅳ类水。与2023年相比，秦皇河正江口水质由Ⅲ类改善为Ⅱ类水，其他断面水质保持一致，详见表2-1。

表2-1 2023-2024年主要河流水质统计表

| 断面名称 | 2024年 | 2023年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨江河飞水桥 | Ⅱ | Ⅱ | / |
| 秦皇河正江口 | Ⅱ | Ⅲ | / |
| 漫水河三青大桥 | Ⅱ | Ⅱ | / |
| 漫水河山塘水黄坎桥 | Ⅳ | Ⅳ | / |

- 2024年，清新区主要河流监测断面Ⅰ类水质占比0%，Ⅱ类水质占比75%，同比上升25个百分点；Ⅲ类水质占比0，同比下降25个百分点；Ⅳ类水质占比25%，同比保持稳定，Ⅴ类、劣Ⅴ类水质占比0%，同比保持稳定。2024年均水质优良率为75%，与2023年持平。

图7  2024年主要河流水质类别比重图

#### 二、湖库水环境质量状况

- 2024年期间，大秦水库、大罗山水库、下坑水库、龙须带水库总体水质优良。大秦水库、大罗山水库、下坑水库、龙须带水库均为Ⅱ类水质，水质达标率100%，与2023年持平。四个水库营养状态等级均为贫营养，与2023年相比，水质营养状态指标稳中向好，详见表2-2。

表2-2  2023-2024年水库营养状态指数统计表

| 水库名称 | 2024年 |  | 2023年 |  | 水质状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营养状态指数 | 营养状态等级 | 营养状态指数 | 营养状态等级 |  |
| 大秦水库 | 15 | 贫营养 | 29 | 贫营养 | 保持稳定 |
| 大罗山水库 | 20 | 贫营养 | 34 | 中营养 | 改善 |
| 下坑水库 | 19 | 贫营养 | 27 | 贫营养 | 保持稳定 |
| 龙须带水库 | 13 | 贫营养 | 45 | 中营养 | 改善 |

- 备注：2023年大秦水库、大罗山水库、下坑水库统计指标为总磷、总氮、叶绿素、高锰酸盐指数。

#### 三、省考水功能区水环境质量状况

2024年，省考水功能区滨江河石潭断面、滨江清新县保留区珠坑断面、龙须带水库均为Ⅱ类水质，达到Ⅱ类水质目标要求，水质达标率100%，与2023年水质保持一致，详见表2-3。

表2-3  2023-2024年省考水功能区水质统计表

| 断面名称 | 2024年 | 2023年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨江河石潭断面 | Ⅱ | Ⅱ | / |
| 滨江清新县保留区珠坑断面 | Ⅱ | Ⅱ | / |
| 龙须带水库 | Ⅱ | Ⅱ | / |

- 饮用水水源地水环境质量

- 2024年清新区城市集中式饮用水水源地1个、乡镇集中式饮用水水源地7个、千吨万人饮用水水源地水质7个，水质为Ⅰ~Ⅲ类，均达到饮用水源水质要求（达到或优于Ⅲ类标准），水质达标率100%。

图8  清新区饮用水达标率对比图

表3-3  乡镇集中式饮用水和千吨万人饮用水水质统计表

| 序号 | 饮用水水源地名称 | 属性 | 2024年 | 2023年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江河三坑滩饮用水水源地 | 市级 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 2 | 太平镇大秦水库 （秦皇河太平镇龙湾村水库型水源地） | 乡镇级、千吨万人 | Ⅱ | Ⅰ |  |
| 3 | 浸潭镇大罗山水库 （滨河浸潭镇大树墩村水库型水源地） | 乡镇级、千吨万人 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 4 | 石潭镇下坑水库 （滨河石潭镇蒲坑村水库型水源地） | 乡镇级、千吨万人 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 5 | 三坑镇漫水河（新）饮用水源地 (漫水河三坑镇布坑村河流型水源地) | 乡镇级、千吨万人 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 6 | 禾云镇飞鹅坑饮用水源地 (滨河禾云镇田心村河流型水源地) | 乡镇级、千吨万人 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 7 | 龙颈镇石坎河饮用水源地 | 乡镇级 | Ⅰ | Ⅰ |  |
| 8 | 高车水厂饮用水水源保护区 (滨河浸潭镇高车村委会河流型水源地) (滨河浸潭镇大树墩村河流型水源地) | 乡镇级以下、千吨万人 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 9 | 龙颈镇木古营饮用水源地 (龙颈镇河东村河流型水源地) | 乡镇级以下、千吨万人 | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 10 | 滨江河马安头饮用水源地 | 乡镇级 | Ⅲ | Ⅱ | 2023年7月新增 |

- 第四章  声环境质量状况

清新区结合建成区实际情况，制定《清远市清新区建成区声环境监测方案》、《2024年广东省清远市清新区生态环境监测方案》并实施。依据监测方案2024年对清新区区域声环境109个监测点位、道路交通声环境22个监测点位、功能区声环境7个监测点位进行监测，了解城市声环境变化趋势。

#### 一、区域声环境质量

2024年清新区区域声环境昼间平均等效声级为56.1分贝，区域声环境监测评价等级均为三级，较上一年相比减少0.1分贝。结果见下表4-1。

表4-1  2023-2024年清新区区域声环境昼间监测统计结果

| 年度 | 网格总数 （个） | 网格大小 （m×m） | 等效声级dB(A) | Leq范围dB(A) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 109 | 350×350 | 56.2 | 42.8~71.5 | 三级 |
| 2024 | 109 | 350×350 | 56.1 | 44.5~71.1 | 三级 |

#### 二、道路交通声环境质量

2024年期间，全区每年道路交通昼间噪声等效声级为69.5分贝，评价等级为二级，同比上升0.8分贝，道路交通声环境质量有所下降；结果见下表4-2。

表4-2   2023-2024年清新区城市道路交通昼间噪声监测统计结果

| 年度 | 有效路段 （个） | 平均路宽 （m） | 总路长 （m） | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 等效声级dB(A) | 评价等级 | 车流量（辆/小时） |
| 2023 | 22 | 24.6 | 37750 | 68.7 | 二级 | 36114 |
| 2024 | 22 | 24.6 | 37750 | 69.5 | 二级 | 25554 |

#### 三、功能区声环境质量

根据2024年监测结果显示，第一季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为6个，达标率为85.7%，夜间超标点位为清新花园酒店南-环城路。

第二季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为6个，达标率为85.7%，夜间超标点位为清新花园酒店南-环城路。

第三季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为6个，达标率为85.7%，夜间超标点位为清新花园酒店南-环城路。

第四季度昼间功能区声值达标共7个，达标率为100%；夜间达标数量为6个，达标率为85.7%，夜间超标点位为清新花园酒店南-环城路。详见表4-3。

表4-3  2024年各季度功能区监测数据汇总如下表

| 年度 | 评价项目 | 功能区类型 |  |  | 功能区达标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类区 | 3类区 | 4类区 | 昼达标率（%） | 夜达标率（%） | 昼夜达标率（%） |
| 2024 第一季度 | Ld | 51.7 | 57.1 | 65.6 | 100 | 85.7 | 92.9 |
|  | Ln | 44.7 | 50.7 | 59.1 |  |  |  |
|  | Ldn | 53.0 | 58.7 | 67.1 |  |  |  |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 夜达标率（%） | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | 昼夜达标率（%） | 100 | 100 | 50 |  |  |  |
| 2024 第二季度 | Ld | 55.0 | 57.5 | 65.1 | 100 | 85.7 | 92.9 |
|  | Ln | 48.2 | 54.1 | 58.2 |  |  |  |
|  | Ldn | 56.6 | 60.9 | 66.4 |  |  |  |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 夜达标率（%） | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | 昼夜达标率（%） | 100 | 100 | 50 |  |  |  |
| 2024 第三季度 | Ld | 53.7 | 55.6 | 63.3 | 100 | 85.7 | 92.9 |
|  | Ln | 46.6 | 53.1 | 56.4 |  |  |  |
|  | Ldn | 55.0 | 59.7 | 64.6 |  |  |  |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 夜达标率（%） | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | 昼夜达标率（%） | 100 | 100 | 50 |  |  |  |
| 2024 第四季度 | Ld | 53.3 | 55.5 | 63.4 | 100 | 85.7 | 92.9 |
|  | Ln | 47.4 | 49.9 | 57.5 |  |  |  |
|  | Ldn | 55.2 | 57.5 | 65.2 |  |  |  |
|  | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 夜达标率（%） | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | 昼夜达标率（%） | 100 | 100 | 50 |  |  |  |
| 全年 | 昼达标率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.7 | 92.9 |
|  | 夜达标率（%） | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | 昼夜达标率（%） | 100 | 100 | 50 |  |  |  |

2024年全年功能区监测点达标情况（详见表4-4、图9）：清新区2类区昼间达标率为100%，夜间达标率为100%；3类区昼间达标率为100%，夜间达标率为100%；4类区昼间达标率为100%，夜间达标率为0%；全区7个功能区昼间达标率为100%，同比保持不变，夜间达标率为85.7%，较2023年上升14.3个百分点，整体功能区声环境质量有所改善。

表4-4  2023-2024年各功能区达标情况表

| 功能区类别 | 数量（个） | 昼间监测点次达标率（%） |  |  |  | 夜间监测点次达标率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 2024年 | 同比变化量 | 2023年 |  | 2024年 | 同比变化量 |
| 2类 | 5 | 100 | 100 | 0 | 80 |  | 100 | 20 |
| 3类 | 1 | 100 | 100 | 0 | 75 |  | 100 | 25 |
| 4类 | 1 | 100 | 100 | 0 | 25 |  | 0 | -25 |
| 合计 | 7 | 100 | 100 | 0 | 71.4 |  | 85.7 | 14.3 |

图9  2023- 2024年各功能区达标情况