关于《清远市清新区良甲鞋材厂年产塑胶鞋材制品600万件迁改建项目环境影响报告表》的批复

清远市清新区良甲鞋材厂：

你单位报来的《清远市清新区良甲鞋材厂年产塑胶鞋材制品600万件迁改建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，提出批复意见如下：

- 清远市清新区良甲鞋材厂年产塑胶鞋材制品600万件迁改建项目选址位于清远市清新区浸潭镇原炮竹二厂自编02号，主要从事鞋材的加工生产，迁改建内容为：将原址位于清远市清新区太和镇洄澜圩新街113号飞水市场涉有机废气的生产工序停产并拆除设备。迁改建后原项目生产设备、生产规模、生产工艺均发生变化，迁建后年产塑胶鞋材制品600万件。

- 根据报告表的评价结论，在你单位全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，建设项目从环境保护角度可行，你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

- 1、项目废水主要为喷淋塔更换废水及来自员工的生活污水。喷淋塔更换废水收集后移交具有危险废物处理资质的单位处理，不外排；员工生活污水处理后回用于周边林地灌溉，不外排。

- 2、项目射出成型生产工序在封闭的空间区域内进行，生产过程中产生的有机废气在微负压状态下经集气罩收集后，通过一套“水喷淋+一级活性炭吸附+二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，总VOCs执行广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)表1第Ⅱ时段排放限值；厂区内无组织排放的有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值相关要求；厂界无组织颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总VOCs执行广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/817-2010)表2无组织排放监控点浓度限值。

- 3、落实噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

4、固体废弃物要分类并及时规范处理，执行《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

- 四、该迁改建项目VOCs总量控制指标为0.312t/a，使用原项目的VOCs总量指标，不重新分配VOCs总量指标。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、原项目涉有机废气生产工序设备未拆除完成前，该迁改建项目不得投入生产。建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理项目竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

2021年9月 14日