关于《清远海龙生物科技有限公司新增9条生产线改扩建项目环境影响报告表》的批复

清远海龙生物科技有限公司：

你单位报来的《清远海龙生物科技有限公司新增9条生产线改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，提出批复意见如下：

- 项目属改扩建项目，改扩建内容为新建9条生产线，用于生产其他种类的颗粒鱼料和膨化鱼料（鱼料规格、配方比例与原有项目的鱼料有差别），其中颗粒鱼料产量为47000吨/年，膨化鱼料产量为105000吨/年，改扩建完成后清远海龙生物科技有限公司增加了颗粒鱼料和膨化鱼料的产品种类，生产的生物配合饲料总产量不变，仍为72万吨/年。

- 根据报告表的评价结论，在你单位全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，建设项目从环境保护角度可行，你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

- 1、项目废水主要为喷淋塔更换废水及来自员工的生活污水，喷淋塔更换废水经自建污水处理设施处理后部分回用于喷淋补充用水，剩余部分排入市政管网进入太平污水处理厂处理；生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池处理后排入市政管网进入太平污水处理厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及清新区太平污水处理厂设计进水标准限值较严者。

- 2、改扩建项目生产线原料投放、去除杂质、破碎和成品筛选等工序在密闭设备中生产，产生的粉尘经负压收集后通过脉冲布袋除尘器处理；制粒工序在密闭设备中生产，产生的粉尘经负压收集后通过“旋风布袋除尘器+喷淋塔”处理；膨化鱼料生产线超微工序在密闭设备中生产，产生的粉尘废气经负压收集后通过“旋风除尘器+喷淋塔”处理；膨化烘干、冷却等工序产生的粉尘经负压收集后通过“旋风除尘器+喷淋塔”处理。颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放限值标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值标准。项目厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新改扩建厂界二级标准，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值要求。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，其中氮氧化物按《广东省生态环境厅关于＜2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作＞的通知》（粤环﹝2021﹞461号）要求执行表3大气污染物特别排放限值要求（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤50m3、烟气黑度≤1）。

- 3、落实噪声污染防治措施，确保项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

4、固体废弃物要分类并及时规范处理，执行《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

- 四、本次改扩建项目需新增NOx排放0.291t/a。改扩建完成后，项目总量控制指标为SO2：1.204t/a、NOx：5.919t/a。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理项目竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

2021年12月29日