关于《桦源智能日用品科技(清远市)有限公司年产200吨塑料瓶建设项目环境影响报告表》的批复

桦源智能日用品科技(清远市)有限公司：

你公司报来的《桦源智能日用品科技(清远市)有限公司年产200吨塑料瓶建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，提出批复意见如下：

- 项目租用清新区太平镇团结村委会塘岗原白沙小学（已废弃）设置吹塑生产线，年产塑料瓶200吨。

- 根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，建设项目从环境保护角度可行，你公司应按照报告表内容组织实施。

三、项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

- 1、项目没有生产废水排放，生活污水经地埋式一体化设施处理后回用于厂内绿化灌溉不外排。

- 2、项目注塑、吹塑、印刷、固化等工序在密闭车间内进行；有机废气收集后经二级活性炭吸附措施处理后通过15m高排气筒排放，VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）平版印刷第二时段标准限值要求（总VOCs≤80mg/m3），非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值要求（非甲烷总烃≤100mg/m3）；厂区内无组织排放的有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求；厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4mg/m3），VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值（总VOCs≤2.0mg/m3）；颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

- 3、必须做好噪声污染防止工作，营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废弃物要分类并及时规范处理，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

四、项目VOCs（含非甲烷总烃）总量控制指标为0.0403t/a。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。建设单位须在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续后按照规定程序办理项目竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局

2022年1月5日