关于《清远市慷德家居材料科技有限公司年产塑料家居

配件8000万件、塑料型材9000吨建设项目

环境影响报告表》的批复

清远市慷德家居材料科技有限公司：

你公司报批的《清远市慷德家居材料科技有限公司年产塑料家居配件8000万件、塑料型材9000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律、法规规定，经研究，批复如下：

- 一、清远市慷德家居材料科技有限公司建设项目位于清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园441803004015GB00050地块（东经112°54′14.24″，北纬23°54′12.76″），总占地面积约26610.13平方米，总投资约10000万元，其中环保投资约250万元。项目年产塑料家居配件类产品约8000万件、塑料型材类产品约9000吨，分两期实施建设。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。生活污水经三级化粪池处理、食堂含油废水经三级隔油隔渣池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和禾云污水处理厂设计进水水质标准中的较严值后，经管网排入禾云污水处理厂处理。

- （二）严格落实大气污染防治措施。注塑车间采取车间整体密闭措施，废气中的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5的要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求；挤塑车间采取车间整体密闭措施，废气中的非甲烷总烃执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准限值要求，VOCs排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中的平版印刷第Ⅱ时段浓度限值要求；投料粉尘中的颗粒物执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模限值要求。

- 厂界无组织排放有机废气：非甲烷总烃执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的较严值，VOCS执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段限值要求，颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改建标准限值要求。

- 厂区内无组织排放有机废气：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB38722-2019)附录A表A.1 无组织特别排放限值；

- （三）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

- （四）固体废弃物要分类并及时规范处理，固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的有关规定要求和《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。

- （五）项目总量控制指标为：VOCs 4.513t/a（一期总量控制指标2.708t/a，二期总量控制指标1.805t/a）。项目二期建设内容须待广东清远经济开发区规划环评取得广东省生态环境厅审查同意，符合园区VOCs总量控制要求后方能投产。

- 三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行排污许可管理制度，未依法办理排污许可手续的不得排放污染物。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序办理环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。

清远市生态环境局

2022年3月29日